| 序号 | 备件名称 | 规格/型号 | 其他要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪玻璃搅拌 | 20000L | 按图纸加工。 | 2 | 根 | 202分厂后部工段 |
| 2 | 水套 | 212-80-碳钢+搪玻璃 | —— | 2 | 套 | 203分厂硫糖铝 |
| 3 | 搪玻璃桨式搅拌 | 8000L | 搅拌长3500mm，浆宽880mm，搅拌110*10mm，丝扣连接，按图纸加工。 | 1 | 根 | 204分厂氰化 |
| 4 | 搪瓷罐罐卡子 | M16（碳钢） | 蓝色 | 20 | 个 | 204分厂系列岗位 |
| 5 | 搪玻璃罐罐卡子 | M20（碳钢） | 蓝色 | 20 | 个 | 204分厂系列岗位 |
| 6 | 非标异型搪玻璃温度计护套管 | 翻版直径约φ148mm*护套长度约1400mm*护套外径约φ57mm（搪玻璃） | 按图纸加工。 | 1 | 个 | 204分厂系列工段 |
| 7 | 搪玻璃下展阀 | DN125-80 | —— | 3 | 个 | 204分厂系列工段 |
| 8 | 搪玻璃框式搅拌 | 5000L | 按图纸加工。 | 1 | 根 | 204分厂细河厂区后部水解 |

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修内容 | 验收标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐体 | 立式盆头底带夹套5000L | 现状：反应罐罐体内壁处搪瓷破损碎裂。 1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉 2.损坏处补焊修复 3.进炉重新整体挂搪烧结16.2㎡。 | 1.罐体内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 2.保证罐口水平 | 台 | 1 |
| 2 | 罐盖 | 立式盆头底带夹套5000L | 现状：反应罐罐盖罐壁处搪瓷破损碎裂。 1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉 2.损坏处补焊修复 3.进炉重新整体挂搪烧结5.6㎡。 | 1.罐盖内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 2.保证罐口水平 | 台 | 1 |