附件1.URS

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 设备名称：缩合物干燥机 数量：1 台 设备主要结构或配置： 缩合物干燥机主要由筒体、搅拌轴、传动系统和 密封装置等部分组成。 搅拌桨离罐壁距离≤5mm，搅拌桨内部采取加热。 捕尘器：滤袋 300 目，材质为丙纶；滤袋尺寸为 470mm*800mm 捕尘器设夹套，有加热功能，捕尘 器与主体设备连接方式为316不锈钢DN300，PN16法兰连接，法兰厚度30mm。。与真空管路 连接为快开法兰连接，方便拆卸。设备与捕尘器连接位置需与现场设备位置一致。 链条为双排滚子链 32A，旋转接头 QD-GF32-15。主轴链轮为2寸（32A）,19齿，平双排，内孔150mm。减速机链轮为2寸（32A）,17齿，平双排，内孔130mm。 电机为22KW-六极（电机防爆，防爆等级：EXIIBT4，电机品牌：华力电机，衡水电机，泰力电机等品牌），减速机型号为X11-71。 出料方式：为人工出料，采用 V 型蜗轮蜗杆 316L 不锈钢放料锥阀，塞头伸出位置与内壁平面一致无死角。箱体夹套循环热水进、出口为DN50法兰连接，捕尘器夹套循环热水、前端盖夹套循环热水、主轴夹套循环水进、出口均为DN25 快开法兰连接。 真空接口为DN100 快开法兰连接；反吹口、排气 口为 DN25 快开法兰连接。 进料口连接为316不锈钢DN300，PN16法兰连接,法兰厚度30mm。设备与进料管连接位置需与现场设备连接位置一致。 减速机及链条支架位置需制作不锈钢防护罩完全 包裹并可上下拆卸，单侧安装侧开门，方便观察 内部。 机械密封形式为双端面机械密封，型号2004-φ170。 主要参数； 1.外形尺寸：不大于 5000mm*2000mm*3500mm（长 *宽*高） 2.工作容积：3000L 3.传热面积：12.5 ㎡ 4.工作压力：工作内腔：-0.1-0MPa；夹层压力： 0-0.5MPa 5.热源介质：热水 6.工作温度：工作内腔：0-130℃；夹层温度： 0-140℃ 7.主轴转数：0-10r/min 8.筒体保温外壳采用厚度 2mm，前门保温外壳厚 度 2mm，304 不锈钢板 主要运行工况： 运行时干燥机需进行正反转切换，内腔处于真空 状态，真空度不低于 0.096MPa，夹层、主轴及门 夹层内通热水进行加热。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | 1. 设备传动部位应有必要的安全保护措施，防止 人员受到伤害。 2. 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 3. 设备需要与原操作系统相配合。 4. 设备异常断电后，来电时需要人为操作设备才 能运行。 5. 其他要求：无 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | ☑厂房内 □厂房外 □非防爆区 ☑防爆区 防爆等级ExdⅡBT4 其他要求：无 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | ☑非洁净区 □洁净区 洁净等级 D级 安装空间：5m*4.5m*4m（长*宽*高） 温度范围：5-40℃ 其他要求：无 | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | 1.甲供配电为三相五线制 380V 50Hz，乙方设备需匹配。 2.乙方设备需匹配甲方原有操作系统及电路。 | 必须 |
| URS06 | 设施/公用系统 | 1.甲供参数： 压缩空气压力：0.4-0.6MPa 循环热水压力：0.2-0.3MPa 循环热水温度：10-98℃ 循环水压力：0.3MPa 循环水温度：5~28℃ 真空压力：-0.1-0MPa - 是否需乙供：□是 ☑否 乙供内容：□真空 □压缩空气 □其他： | 必须 |
| URS07 | 外观及材质要求 | 1. 是否要求设备表面涂层色彩： □是 ☑否 一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面 包镀锌板设备不涂色。 电机：红色 RAL3003 减速机：浅灰色 B03 2. 是否要求设备表面粗糙度：☑是 □否 设备外表面 Ra≤0.8μ m 设备内表面 Ra≤0.4μ m 抛光要求：镜面抛光。 3. 材质要求： 筒体：316L 不锈钢，厚度要求≥14mm焊缝需要加宽。 搅拌：316L 不锈钢，主轴厚度要求≥18mm焊缝需要加宽，搅拌需要加强支撑。 夹套：304 不锈钢，厚度要求≥10mm，焊缝需要加宽 保温方式：保温（提供保温棉规格、材质），δ ≥50mm，整体外包304不锈钢装饰层，装饰层强 度可耐受运输及使用中可能的碰撞等冲击。 4. 其他要求：所有焊缝应进行精加工处理至光洁 度，并且予以适当的钝化处理。设备内表面所有 凹凸部件全部采用圆弧过渡，确保无死角易清洁。 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | 1.供方需将设备内所涉及的电气设施、气体管道 全部整合至设备本体上，需完成内部所有的接管， 管道整齐排布。 2.接口统一设置在设备的一侧，供方需在设备上 所涉及的热水管道、气体管道、电气接口、清洗 管道全部整合到设备本体上并预留唯一进、出口。 3.设备主体：外壁 304 不锈钢，内部所有可能接 触物料的表面均采用 316L 不锈钢厚度 14mm，提 供材质证明。 4.设备焊缝平整，不得有咬边、熔渣和飞溅等缺 陷，外表平整光洁，焊缝需要加宽，搅拌需要加 强支撑。 其他要求：无 | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | 是否需乙方提供控制系统：□是 ☑否 1.乙方设备需要与甲方现有控制系统相匹配。 | 必须 |
| URS10 | 仪表要求 | 1.设备所配的计量器具必须具备出厂合格证且厂家自校合格，并由投标方送到当地法定计量部门（省所、市所、东药计控公司）进行校验，出具法定计量部门的仪表校验证书，所有的二次校验费用由乙方承担。所有仪器仪表应便于拆卸更换和校准。 2. 仪表需便于拆装校验。 3. 仪表设备型号： （1）双金属温度计 1 块,温度范围 0-150℃,长 度 200mm。双金属温度计国产品牌：安徽天康； 上海连仪；上海久鼎，重庆远华。 （2）卫生型压力变送器 1 块，量程-0.1~0.3MPa 24VDC，连接方式：快开法兰。卫生型压力变送器 国产品牌：立格科技；江苏中伟；上海武锐，上 海正夕。 （3）温度变送器 1 个，量程-50~200℃。温度变 送器国产品牌：安徽天康；上海自动化；淮安润 中，上海技承。 （4）压力表 1 块，量程 0-1.0MPa。压力表国产 品牌：沈阳压力表厂；青岛仪表；无锡特仪；上 自仪，北京布莱迪。 4. 其他要求：无 | 必须 |
| URS11 | 清洁要求 | - 设备表面及内部便于清洁，物料接触处无死角。 - 其他要求：无 | 必须 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 设备是否需加润滑剂：☑是 □否 润滑剂类型：□食品级 ☑普通 - 乙方提供加润滑剂点位图和润滑剂清单(注明品牌/型号规格等)，并推荐的润滑剂更换周期。 - 设备所使用的润滑剂不可与产品进行接触。 - 其他要求；无 | 必须 |
| URS13 | 文件要求 | - 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 - 乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。 - 乙方需提供资料明细： ☑使用说明书 ☑维护保养手册 ☑外形图（含安装尺寸和要求） ☑备件清单和标注对应位置的图纸 ☑验证相关材料见URS15 □其他：无 | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备卸车职责：☑甲方 □乙方 3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方 □乙方 4.设备安装职责： ☑甲方（乙方指导） □乙方 5.分体设备现场组装职责： □甲方（乙方指导） ☑乙方 6.设备调试职责： ☑乙方将设备调试运行正常后交付甲方。 □乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。 7.是否需乙方协同甲方进行产品试生产，能够连续稳定生产（3批）合格产品。 ☑是 □否 8.乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。 9.其他要求：无 | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | - 乙方协助甲方进行设备验证，并提供相关技术支持，需按甲方要求配合甲方设备验证等相关工作。 - 乙方需提供的验证材料: □无 ☑DQ、IQ、OQ、PQ文件材料一份。 □设备在出厂前试车报告。 ☑主要材料（明细：）的材质证明。 □其他： - 其他要求：无 | 必须 |
| URS16 | 服务与维护 | - 设备质保期自终验收合格后算起12个月。 - 质保期内，乙方接到甲方通知后72小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。 - 乙方需提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 - 其他要求：无 | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | ☑无 □具体要求： | 必须 |