| 使用单位：202分厂 | 资金来源：☑技改费 □管理费（维修） □研发费 □制造费（备件材料） |
| --- | --- |
| 目的：采购10000L搪玻璃罐用于粗品溶解罐更换。 |  |
| 工艺描述：一级水、粗品黄连素、氨水、活性炭、夹套通蒸汽加热、生成盐酸小檗碱溶液、炭渣。 |  |
| 执行标准执行标准(规章制度、法规):包含但不限于以下标准:企业管理规定《设备及备件采购管理规定》(Q/DBZY·014-G004)。 |  |

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | - 1.用于粗品黄连素的溶解过程。 - 2.容积：10000L。 - 3.数量：2台。 - 4.立式盆头底、夹套、耳架、D2200（2400）H3473(5953)。除夹套上、下口，出料口外。外带温度计套管。其余管口全部在罐盖开口，具体位置待供应商确定后与甲方协商。 - 5.采用闭式罐模式，并同时方便搅拌器安装时人体自由进出。 - 6.需进行无损探伤，罐体及夹套耐压试验。 - 7.所有焊缝都进行内窥镜和X光无损探伤检测，并达到标准。保证焊缝牢固和平整光滑，符合清洁卫生要求。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | - 1.设备防护罩等装置齐全。 - 2.提供设备夹套及其他部位的压力测试报告。 - 3.供应商应针对明显影响工艺操作的不同安全问题给出建议。 - 4.工作温度及压力等，符合生产要求。 - 5.其他要求：无 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | ☑厂房内 □厂房外 □非防爆区 ☑防爆区 防爆等级ExdⅡBT4 其他要求：设备安装在室内钢结构操作台上。 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | ☑非洁净区 □洁净区 洁净等级 D级 安装空间：3m*3m*7.5m（长*宽*高） 其他要求：环境为室内敞开空间，温度区间为18-28℃，湿度为30-80%，环境有轻微腐蚀性。 | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | - 无 | —— |
| URS06 | 设施/公用系统 | 夹套采用蒸汽加热形式，压力不高于0.8Mpa。 | —— |
| URS07 | 外观及材质要求 | - 材质：搪玻璃，设备外观干净整洁，焊道打磨钝化处理，罐体喷涂灰色面漆，内壁挂搪处理。瓷釉（确保大厂商采购制造，南京正源、 江苏扬阳、江苏工搪）。夹套防腐处理。 - 罐体内径：φ2200mm，外径：φ2400mm，内高：3533mm，具体尺寸参照图纸，并现场复尺。 3.其他要求：无 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | - 1.釜内工作温度约95℃。 - 2.釜内壁接触水、氨水、无水氯化铜、粗品黄连素。 3.减速机和搅拌器利旧。 4.其他要求：无 | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | 无 | —— |
| URS10 | 仪表要求 | 无 | —— |
| URS11 | 清洁要求 | - 设备内壁为搪玻璃材质，要求光滑、易清洁。 | 必须 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 1.设备是否需加润滑剂：☑是 □否 2.润滑剂类型：□食品级 ☑普通 3.其他要求：无 | 必须 |
| URS13 | 文件要求 | - 1.提供设备使用说明书，反应罐的结构图、装配图。 - 2.设备维修手册、备件手册（易损件清单）。 - 3.备件列表清单及材质证明。 - 4.对操作维修人员的培训方案或教材。 - 5.到货装箱单。 - 6.设备使用维护保养操作规程。 7.设备出厂合格证。 8.焊接文件及资格证明。 9.需要提供设备结构图、装配图的CAD版本。 10.产品铭牌拓印件。 - 11.其他要求：无 | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备卸车职责：☑甲方□乙方 3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方□乙方 4.设备安装职责： ☑甲方（乙方指导）□乙方 5.分体设备现场组装职责： ☑甲方（乙方指导）□乙方 6.一次线（配电室到现场控制柜）安装职责（材料甲供）： ☑甲方□乙方 7.二次线（现场控制柜到设备）安装职责（材料甲/乙供）： ☑甲方（乙方指导）□乙方 8.设备调试职责： ☑乙方将设备调试运行正常后交付甲方。 □乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。 9.是否需乙方协同甲方进行产品试生产，能够连续稳定生产（3批）合格产品。 - □是 ☑否 - 10.其他要求：无 | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | - 无 | —— |
| URS16 | 服务与维护 | - 1.在设备故障时供应商在接到求助电话后需在24小时内到达现场。 - 2.供应商在接到易损备件的采购需求时应24小时内完成发货。 - 3.使用过程中出现内表面瓷釉破损与损坏，供应商优先上门予以维修。 - 4.厂家随机供应1年消耗备件、以及常用备件的提供。 - 5.其他要求：无 | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | - 1.供应商有设计整套搪玻璃罐的能力、业绩及加工制造的资质。 - 2.供应商对URS各项目要求能满足予以确认。 - 3.供应商有相应的生产能力，以便于按照合同的交货日期交货。 | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | ☑无 □具体要求： | —— |