| 起草单位 | 起草人签名及日期 |
| --- | --- |
| 使用单位 |  |
| 审核单位 | 审核人签名及日期 |
| 使用单位 |  |
| 装备工程部 |  |

| 批准人 | 批准人签名及日期 |
| --- | --- |
| 装备工程部部长 |  |

| 使用单位：物流储运中心 | 资金来源：☑技改费 □管理费（维修） □研发费 □制造费（备件材料） |
| --- | --- |
| 目的：按照《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》采购衬氟磁力离心泵，更替现场单端面密封的离心泵。 |  |
| 工艺描述：用于精制盐酸、工业盐酸、盐酸甲醇、盐酸甲醛的物料输送。 |  |
| 执行标准（规章制度、法规）： GB/T 5656-2017《磁力泵》 GB/T 5657-2017《磁力泵技术条件》 GB/T 5661-2017《磁力泵安装、使用和维护》 |  |

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 一、设备名称：衬氟磁力泵（精制盐酸卸车泵） 数量：1台 设备主要结构或配置： 泵体，防爆电机，泵座，磁力总成，中间支架等 主要参数： 1.流量：50m3/h 2.扬程：32m 3.安装方式：卧式 - 4.电机功率：≤15kW 物料的性质：精制盐酸，介质温度20℃，密度 1.18g/mL 二、设备名称：衬氟磁力泵（精制盐酸打料泵） 数量：1台 设备主要结构或配置： 泵体，防爆电机，泵座，磁力总成，中间支架等 主要参数： 1.流量：25m3/h 2.扬程：50m 3.安装方式：卧式 - 4.电机功率：≤15kW 物料的性质：精制盐酸，介质温度20℃，密度 1.18g/mL 三、设备名称：衬氟磁力泵（工业盐酸卸车泵） 数量：1台 设备主要结构或配置： 泵体，防爆电机，泵座，磁力总成，中间支架等 主要参数： 1.流量：50m3/h 2.扬程：32m 3.安装方式：卧式 - 4.电机功率：≤15kW 物料的性质：工业盐酸密度，介质温度20℃，约1.15g/mL 四、设备名称：衬氟磁力泵 （工业盐酸打料泵） 数量：1台 设备主要结构或配置： 泵体，防爆电机，泵座，磁力总成，中间支架等 主要参数： 1.流量：25m3/h 2.扬程：50m 3.安装方式：卧式 - 4.电机功率：≤15kW 物料的性质：工业盐酸密度，介质温度20℃，约1.15g/mL 五、设备名称：衬氟磁力泵（盐酸甲醇、盐酸甲醛、精制盐酸、工业盐酸卸车泵） 数量：4台 设备主要结构或配置： 泵体，防爆电机，泵座，磁力总成，中间支架等 主要参数： 1.流量：50m3/h 2.扬程：32m 3.安装方式：卧式 - 4.电机功率：≤15kW 物料的性质： 盐酸甲醇，介质温度20℃，密度约1.07g/mL 盐酸甲醛，介质温度20℃，密度约1.07g/mL 精制盐酸，介质温度20℃，密度约1.18g/mL 工业盐酸，介质温度20℃，密度约1.15g/mL 六、设备名称：衬氟磁力泵（盐酸甲醇、盐酸甲醛、精制盐酸、工业盐酸打料泵） 数量：4台 设备主要结构或配置： 泵体，防爆电机，泵座，磁力总成，中间支架等 主要参数： 1.流量：12.5m3/h 2.扬程：50m 3.安装方式：卧式 - 4.电机功率：≤15kW 物料的性质： 盐酸甲醇，介质温度20℃，密度约1.07g/mL 盐酸甲醛，介质温度20℃，密度约1.07g/mL 精制盐酸，介质温度20℃，密度约1.18g/mL 工业盐酸，介质温度20℃，密度约1.15g/mL 七、设备名称：衬氟磁力泵（工业盐酸卸车泵） 数量：3台 设备主要结构或配置： 泵体，防爆电机，泵座，磁力总成，中间支架等 主要参数： 1.流量：50m3/h 2.扬程：30m 3.安装方式：卧式 4.电机功率：≤18.5kW 物料的性质：工业盐酸密度，介质温度20℃，约1.15g/mL 八、设备名称：衬氟磁力泵（工业盐酸打料泵） 数量：2台 设备主要结构或配置： 泵体，防爆电机，泵座，磁力总成，中间支架等 主要参数： 1.流量：50m3/h 2.扬程：58m 3.安装方式：卧式 4.电机功率：≤22kW 物料的性质：工业盐酸密度，介质温度20℃，约1.15g/mL 九、设备名称：衬氟磁力泵（液氨废水打料泵） 数量：2台 设备主要结构或配置： 泵体，防爆电机，泵座，磁力总成，中间支架等 主要参数： 1.流量：12.5m3/h 2.扬程：50m 3.安装方式：卧式 4.电机功率：≤5.5kW 物料的性质：氨水介质温度20℃，密度约0.9g/mL | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | - 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 - 其他要求：无。 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | □厂房内 ☑厂房外 □非防爆区 ☑防爆区 防爆等级ExdⅡBT4 其他要求：无 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | ☑非洁净区 □洁净区 洁净等级 D级 安装空间：1.2m*0.6m（长*宽） 温度范围：-35℃-40℃ 其他要求：无 | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | 1.甲供配电为三相五线制380V；50Hz，乙方设备需匹配 2.是否需乙方提供控制柜：□是 ☑否 3.其他要求：电机接线口形式为格兰头 | 必须 |
| URS06 | 设施/公用系统 | - —— | —— |
| URS07 | 外观及材质要求 | - 是否要求设备表面涂层色彩：☑是 □否 - 电机：红色RAL3003 - 泵体：浅灰色B03 - 是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否 - 材质要求：符合物料特性 - 其他要求：无 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | - 衬氟厚度大于3mm，无裂纹，无气泡 - 电机品牌要求：江苏大中、安徽皖南、山东华力、衡水或同等级，防爆三相异步电机，IP55,防爆等级ExdⅡBT4 - 泵进出口的法兰采用HG/T 20592 PN16法兰标准 | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | —— | —— |
| URS10 | 仪表要求 | - —— | —— |
| URS11 | 清洁要求 | - 设备表面便于清洁 - 其他要求：无 | 必须 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 设备是否需加润滑剂：☑是 □否 润滑剂类型：□食品级 ☑普通 - 乙方提供加润滑剂点位图和润滑剂清单(注明品牌/型号规格等)，并推荐的润滑剂更换周期。 - 设备所使用的润滑剂不可与产品进行接触。 - 其他要求：无 | 必须 |
| URS13 | 文件要求 | - 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 - 乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。 - 乙方需提供资料明细： - ☑使用说明书 - ☑维护保养手册 - ☑衬氟层厚度和磁体性能报告 - ☑外形图（含安装尺寸和要求） - ☑备件清单和标注对应位置的图纸 - □电气原理图和接线图 - ☑验证相关材料见URS15 - □程序备份 - □其他：无 | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备卸车职责：☑甲方 □乙方 3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方 □乙方 4.设备安装职责： ☑甲方（乙方指导） □乙方 5.设备调试职责： □乙方将设备调试运行正常后交付甲方。 ☑乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。 6.是否需乙方协同甲方进行产品试生产，能够连续稳定生产（3批）合格产品。 □是 ☑否 - 7.乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。 - 8.其他要求：无 | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | - 1.乙方协助甲方进行设备验证，并提供相关技术支持，按甲方要求配合甲方设备验证等相关工作。 - 2.乙方需提供的验证材料: - □无 - □DQ、IQ、OQ、PQ文件材料一份。 - ☑设备在出厂前试车报告。 - ☑主要材料的材质证明。 - □其他：无 - 3.其他要求：无 | 必须 |
| URS16 | 服务与维护 | - 设备调试验收合格后12个月。 - 质保期内，乙方接到甲方通知后72小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。 - 乙方需提供易损零部件及零部件清单（包括报价）。 - 其他要求：无 | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | - 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | - □无 ☑具体要求：电机能效≥二级 | 必须 |