| 起草单位 | 起草人签名及日期 |
| --- | --- |
| 使用单位 |  |
| 审核单位 | 审核人签名及日期 |
| 使用单位 |  |
| 装备工程部 |  |

| 批准人 | 批准人签名及日期 |
| --- | --- |
| 装备工程部部长 |  |

| 使用单位：205分厂 | 资金来源：☑技改费 □管理费（维修） □研发费 □制造费（备件材料） |
| --- | --- |
| 目的：更换1台玻璃钢储罐，用于降膜产生盐酸储存。 |  |
| 工艺描述：接收降膜回收盐酸用于存放。 |  |
| 执行标准（规章制度、法规）： |  |

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 名称：玻璃钢储罐 数量: 1台 设备主要结构或配置： 卧式玻璃钢储罐，带支腿和工艺孔（具体详细见附图） 主要参数： - 尺寸D2800 L7200 - 容积50m3 3.结构：卧式盆头 4.常温、常压 5.具体尺寸、工艺口等参考附图 6.设备壁厚要求≥15mm 使用工况和物料性质：设备24小时运转，内盐酸含少量甲苯。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | - 设备传动部位应有必要的安全保护措施，防止人员受到伤害。 - 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 - 酸碱进料管加工符合要求。 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | ☑厂房内 □厂房外 □非防爆区 ☑防爆区 防爆等级ExdⅡBT4 其他要求： 设备配置适合的吊耳，便于安装。 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | ☑非洁净区 □洁净区 洁净等级 D级 安装空间：4m*7m*4m 温度范围：-20-50℃ | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | 1.甲供配电为三相五线制 380V 50Hz，乙方设备需匹配。 2.是否需乙方提供控制柜：□是 ☑否 | 不涉及 |
| URS06 | 设施/公用系统 | 1.甲供参数：- - 是否需乙供：□是 ☑否 | 不涉及 |
| URS07 | 外观及材质要求 | - 是否要求设备表面涂层色彩：☑是 □否 一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面包镀锌板设备不涂色。 其他非不锈钢金属构件：两低一面中灰B02，采用有机硅油漆。 - 是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否 材质要求： 主体玻璃钢材质：乙烯基907树脂和耐化学玻璃纤维布材料组成。 内与水接触紧固件：防腐 支架及框架：碳钢材质并防腐处理。 - 其他要求：无 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | 容积50m3，尺寸D2800，L7200储罐，材质乙烯基907玻璃钢材质。 | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | 是否需乙方提供控制系统：□是 ☑否 | 不涉及 |
| URS10 | 仪表要求 | - 仪表需便于拆装校验。 - 关键仪表的品牌要求： （1）温度变送器选择天津中环、重庆川仪、上海威尔泰等知名品牌。 （2）变频器选择施耐德、西门子、ABB等知名品牌。 | 不涉及 |
| URS11 | 清洁要求 | 设备表面及内部便于清洁，物料接触处无死角。 | 必须 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 设备是否需加润滑剂：□是 ☑否 | 不涉及 |
| URS13 | 文件要求 | - 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 - 乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。 - 乙方需提供资料明细： ☑使用说明书 ☑维护保养手册 □报警清单和处理办法 ☑外形图（含安装尺寸和要求） ☑备件清单和标注对应位置的图纸 □电气原理图和接线图 □验证相关材料见URS15 □程序备份 □其他：无 | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备卸车职责：☑甲方 □乙方 3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方 □乙方 4.设备安装职责： ☑甲方（乙方指导） □乙方 5.分体设备现场组装职责： □甲方（乙方指导） ☑乙方 6.一次线（配电室到现场控制柜）安装职责（材料甲供）：不涉及 7.二次线（现场控制柜到设备）安装职责（材料甲/乙供）：不涉及 8.设备调试职责： □乙方将设备调试运行正常后交付甲方。 ☑乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。 9.是否需乙方协同甲方进行产品试生产，能够连续稳定生产（3批）合格产品。 □是 ☑否 - 乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。 | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | - 乙方协助甲方进行设备验证，并提供相关技术支持，需按甲方要求配合甲方设备验证等相关工作。 - 乙方需提供的验证材料: □无 □DQ、IQ、OQ、PQ文件材料一份。 ☑设备在出厂前试车报告。 ☑主要材料的材质证明。 □其他：玻璃钢材质证明 - 其他要求：出具出厂前压力测试报告，满足使用要求。 | 必须 |
| URS16 | 服务与维护 | - 设备质保期自终验收合格后算起十二个月。 - 质保期内，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。 - 乙方需提供可满足三个月设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 - 其他要求：无。 | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | ☑无 □具体要求 | 不涉及 |