采购：

| 序号 | 备件名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪瓷罐减速机支架 | 垂直高度490mm，减速机接口法兰φ350mm，罐体接口法兰460mm,罐体接口法兰眼距410mm-铸铁 | 1 | 个 |  |
| 2 | 搪瓷储罐（闭式） | 1000L-搪玻璃+Q235碳钢 | 2 | 台 |  |
| 3 | 搪瓷罐 | 闭式8000L（不含传动装置） 材质：复合 | 1 | 台 |  |

维修：

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修内容 | 验收标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪玻璃罐罐盖 | 1000L | 现状：浓缩罐罐盖内壁出现搪瓷破损碎裂。 1.将罐盖返厂将搪瓷重新敲掉 2.进炉重新整体挂搪烧结1.2㎡ | 验收标准：罐盖内壁表面光洁，无死角。 | 台 | 1 |
| 2 | 罐体 | 立式盆头底带夹套5000L | 现状：反应罐罐体内壁处搪瓷破损碎裂。 1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉 2.损坏处补焊修复 3.进炉重新整体挂搪烧结16.2㎡。 | 1.罐体内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 2.保证罐口水平 | 台 | 1 |
| 3 | 罐盖 | 立式盆头底支腿500L | 现状：水解缓冲罐罐盖，罐盖处搪瓷破损碎裂。 1.将罐盖返厂将搪瓷重新敲掉，损坏处补焊修复，进炉重新整体挂搪烧结1.5㎡。 | 验收标准：罐体内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 | 台 | 1 |
| 4 | 罐体 | 立式盆头底支腿500L | 现状：水解缓冲罐罐体，下工艺口处搪瓷破损碎裂，。 1.将罐盖返厂将搪瓷重新敲掉 2.损坏处补焊修复 3.进炉重新整体挂搪烧结3.5㎡ 4.液位计工艺口封堵 | 验收标准：罐体内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 | 台 | 1 |
| 5 | 罐盖 | 立式盆头底2000L | 现状：水解酸接收罐盖，罐沿处搪瓷破损碎裂。 1.将罐盖返厂将搪瓷重新敲掉 2.损坏处补焊修复 3.进炉重新整体挂搪烧结3.5㎡。 | 验收标准：罐盖内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 | 台 | 1 |
| 6 | 罐体 | 立式盆头底8000L | 现状：1.氰化结晶罐罐体罐壁及罐底工艺口处搪瓷破损碎裂。2.外浴夹套与罐体连接处焊缝开焊。 维修内容：1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉。2.进炉重新整体挂搪烧结。3.外浴夹套焊口检查补焊 4.电火花检测 。 | 验收标准：罐体内表面光洁，无死角，外浴无渗漏现象，需出具电火花检测合格报告 | 台 | 1 |
| 7 | 罐体 | 立式盆头底6300L | 现状：1.氰化反应罐罐体罐壁处搪瓷破损碎裂。2.外浴夹套与罐体连接处焊缝开焊。 维修内容：1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉。2.进炉重新整体挂搪烧结。3.外浴夹套焊口检查补焊 4.电火花检测 。 | 验收标准：罐体内表面光洁，无死角，外浴无渗漏现象，需出具电火花检测合格报告 | 台 | 1 |
| 8 | 罐体 | 立式盆头底夹套3000L | 现状：1.氰化回收结晶罐体罐壁处搪瓷破损碎裂，罐体内漏两处。2.外浴夹套与罐体连接处焊缝开焊。 维修内容：1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉。2.罐体内漏处漏点封堵。3.进炉重新整体挂搪烧结。4.外浴夹套焊口检查补焊 5.电火花检测 。 | 验收标准：罐体内表面光洁，无死角，外浴无渗漏现象，需出具电火花检测合格报告 | 台 | 1 |
| 9 | 罐体 | 立式盆头底3000L | 现状：1.氰化回收结晶罐体罐壁处搪瓷破损碎裂，罐体内漏两处。2.外浴夹套与罐体连接处焊缝开焊。 维修内容：1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉。2.罐体内漏处漏点封堵。3.进炉重新整体挂搪烧结。4.外浴夹套焊口检查补焊 5.电火花检测 。 | 验收标准：罐体内表面光洁，无死角，外浴无渗漏现象，需出具电火花检测合格报告 | 台 | 1 |
| 10 | 罐体 | 300L | 现状：反应罐罐体内壁搪瓷破损3处,外径50mm。 详细维修内容： 1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉； 2.损坏处补焊修复； 3.进炉重新整体挂搪烧结。 | 1.罐盖内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 2.保证罐口水平 | 台 | 1 |
| 11 | 罐体 | 12500L，卧式盆头D2000，L4893，H2436 | 现状：磷酸水溶液贮罐罐底口掉搪。 维修内容： 1.罐体内部搪瓷打掉； 2.重新对罐体进行磨光、预烧、喷砂涂搪，适用温度为0-200℃； 3.以上步骤完成后对罐体外部做防腐处理。 | 1.罐体内部搪瓷表面光滑； 2.搪瓷面无划痕、裂缝； 3.出厂时厂家提供电火花检测合格报告。 | 台 | 1 |
| 12 | 罐体 | 5000L | 现状：罐底口掉搪。 维修内容： 1.罐体内部搪瓷打掉； 2.重新对罐体进行磨光、预烧、喷砂涂搪，适用温度为0-200℃； 3.以上步骤完成后对罐体外部做防腐处理。 | 1.罐体内部搪瓷表面光滑； 2.搪瓷面无划痕、裂缝； 3.出厂时厂家提供电火花检测合格报告。 | 台 | 1 |