采购

| 序号 | 备件名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机油管 | BLD11-27-11（长30cm）-PE | 各厂家根据自己品牌填写 | 30 | 根 | 205分厂一工段 |
| 2 | 减速机油泵 | 三相异步电机40W380V50HZ防爆等级BT4连接法兰6孔 | 各厂家根据自己品牌填写 | 2 | 台 | 205分厂一工段精制 |
| 3 | 行星齿轮减速机 | YGZ16/25-NEUGART-PLE 80,i=8,op 2-碳钢 | 各厂家根据自己品牌填写 | 1 | 台 | 101分厂口服液线 |
| 4 | 斜齿轮减速机 | GRF107-<Y15-4P>-22.62-M4-φ450-IEC，额定功率15kW，4级电机，同轴式，转速1450rpm，齿面硬度：硬齿面，减速比：22.62，M4安装方式，φ450标准IEC法兰尺寸。不含电机，卧式-铸铁 | 各厂家根据自己品牌填写 | 1 | 台 | 203分厂硫糖铝 |
| 5 | 大齿轮 | 齿轮参数表 模数 m=10 齿数 z=98 压力角 α=20° 齿顶高系数 ha*=1 顶隙系数 c*=0.25 变位系数 x=0 分度圆直径 d=980mm 齿顶圆直径 da=1000mm 齿根圆直径 df=955mm 全齿高 h=22.5mm 齿宽 b=100mm | 各厂家根据自己品牌填写 | 1 | 台 | 204分厂左卡精制 |
| 6 | 小齿轮 | 外径260mm，内径（轴径）110mm，键宽28mm，齿轮厚120mm，10模24个齿（材质45#钢） 齿轮参数表： 模数 m：10 齿数 z：24 压力角 α：20° 齿顶高系数 ha*：1 顶隙系数 c*：0.25 变位系数 x：0 分度圆直径 d：φ240 齿顶圆直径 da：φ260 齿根圆直径 df：φ215 全齿高 h：22.5 齿宽 b：100 | 各厂家根据自己品牌填写 | 1 | 台 | 204分厂左卡精制 |
| 7 | 电机减速机 | BLD-22-23-7.5kw（复合） | 各厂家根据自己品牌填写 | 1 | 台 | 204分厂系列工段 |
| 8 | 电机减速机 | FAZ127 YB2-160L-4 速比98.95 需要现场测绘 碳钢 | 各厂家根据自己品牌填写 | 2 | 套 | 205分厂二工段 |

维修

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修内容 | 验收标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机减速机 | GR139-YBP30-4P-6.38-M1-270-ZPOEC | 现状:运行震动，异响声音大。 维修内容： 1.更换减速机轴承。 2.更换减速机齿轮。 3.更换骨架油封 4.更换外壳 | 减速机运行正常无异响和抖动 | 台 | 2 |
| 2 | 电机减速机 | BWD1-23-1.5，电机YVF2-90S-4，1.5kw，4级卧式 | 现状：电机减速机异响，主轴晃动，漏油。 维修内容： 1.更换减速机轴承和油封。 2.更换电机轴承和密封，维修主轴，拆检定子和转子，如损坏重新下线维修。 3.维修保养润滑后组装，动平衡测试。 | 验收标准：恢复原有使用功能，运行后无异响，无漏点，满足生产要求。 | 台 | 2 |
| 3 | 电机减速机 | XWED42-731-YB0.75，电机YBX3-80M2-4，0.75kw，4级卧式 | 现状：电机减速机异响，漏油。 维修内容： 1.更换减速机轴承和油封。 2.更换电机轴承和密封，拆检定子和转子，如损坏重新下线维修。 3.维修保养润滑后组装，动平衡测试。 | 验收标准：恢复设备使用功能，运行后无异响，无震动，满足生产要求。 | 台 | 2 |