附件

| 序号 | 名称 | 规格尺寸及描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝器（谷轮15P机组冷凝器） | D系列-140 | 2 | 台 | 含拆卸解体、回收冷媒、清洗除垢、抽真空、检漏补焊、外接铜管 |
| 2 | 吊顶式内机蒸发器 | D系列-140 | 2 | 台 | 拆外壳拆接水盘、拆风轮、清洗、查漏、补漏 |
| 3 | 冷却剂（15P半封闭机组） | B5.2 | 6 | 桶 | 含氮气吹扫 |
| 4 | 制冷剂（15P半封闭机组） | R22 | 20 | 桶 | 含氮气吹扫 |
| 5 | 焊条弯头 | - | 1 | 项 | 材质：铜 |
| 6 | 压缩机主机（比泽尔） | BF4NCS-12.2 | 2 | 台 | 拆连管路电气、收氟放油、解体拆机、内部检修、组装复位、加油打压、抽真空加氟 |
| 7 | 变频器 | CIMR-AT4B0103AMA | 1 | 台 | 更换原装主板，品牌：安川，功率45KW |
| 8 | 翅片冷凝器 | BY450 | 3 | 个 | 翅片修复与清洗、铜管补焊 |