URS:

| 使用单位：204分厂 | 资金来源：☑技改费 □管理费（维修） □研发费 □制造费（备件材料） |
| --- | --- |
| 目的：水为提升水解液脱色效果、实现 pH 值精准调节，满足新增电渗析工序的进料指标要求，水解岗位增设3 台 5000L 搪玻璃反应罐。 |  |
| 工艺描述：该设备用于水解岗位生产过程，主要完成水解液脱色、pH 调节及向过滤器输送进料等工序，为后续电渗析系统提供合格进料。 |  |
| 执行标准（规章制度、法规）： |  |

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 名称：搪玻璃反应罐 数量: 3台 型号：立式盆头底夹套5000L反应罐 公称容积5000L、换热面积13.63平方米 材质：壳体Q245R/夹套Q245R/内壁挂搪瓷（硅普5809面釉、硅普GP一2） 减速机型号：BLD27-23-7.5 A型支架 电压：380V 电机型号：YB3-132M-4W，7.5kW，ExdIIBT4 搅拌形式：单夹壳连接，搪玻璃框式搅拌（转速63r/min） 轴封：机械密封212-95 容器要求：0-100℃/0-0.1MPa/水解液 夹套要求：夹套材质Q245R，设计压力0.6MPa 厚度10mm | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | - 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 其他要求： 电机防爆等级：EX-dIIBT4，能效等级2 级 电机防护等级：IP55 - 控制系统要求符合甲级防爆要求； | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | ☑厂房内 □厂房外 □非防爆区 ☑防爆区 其他要求：无 其他要求：无 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | ☑非洁净区 □洁净区 洁净等级 D级 温度范围：18-26℃ 安装空间：2.5m*2.5m*7.5m（长*宽*高），包含开盖空间 其他要求：无 | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | 1.甲供配电为三相五线制 380V，乙方设备需匹配。 2.是否需乙方提供控制柜：□是 ☑否 其他要求：无 | 必须 |
| URS06 | 设施/公用系统 | - 甲方可提供参数： 一、循环冷却水：温度：20-27℃，来水压力：≥0.3MPa 二、蒸汽：温度：120℃（最高），来水压力：≥0.6MPa 三、冷冻水：温度：-12℃（最低），来水压力：≥0.3MPa 2.是否需乙供：□是 ☑否 | 必须 |
| URS07 | 外观及材质要求 | 1.是否要求设备表面涂层色彩：☑是 □否 一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面包镀锌板设备不涂色。 2.是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否 - 3.材质要求：壳体Q245R/内壁挂搪瓷 4.其他要求：外表面喷红丹防锈漆两遍，天蓝色面漆一遍 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | 材质：壳体Q245R/内壁挂搪瓷 型号：立式盆头底夹套5000L 容积：5000L 配套水套212-95、温度计套管、DN125/80搪玻璃下料阀 | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | 是否需乙方提供控制系统：□是 ☑否 | 必须 |
| URS10 | 仪表要求 | - 设备所配备的仪表应使用公制单位，易于测试和校正，符合相应的国家标准及行业安全规范，并出具校验合格证书。 - 仪表需便于拆装校验。 - 关键仪表的品牌要求： 其他要求：无 | 不涉及 |
| URS11 | 清洁要求 | 设备表面及内部便于清洁，物料接触处无死角 | 必须 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 设备是否需加润滑剂：☑是 □否 润滑剂类型：□食品级 ☑普通 - 乙方提供加润滑剂点位图和润滑剂清单(注明品牌/型号规格等)，并推荐的润滑剂更换周期。 设备所使用的润滑剂不可与产品进行接触。 | 必须 |
| URS13 | 文件要求 | - 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 - 乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。 - 乙方需提供资料明细： ☑使用说明书 ☑维护保养手册 □报警清单和处理办法 ☑外形图（含安装尺寸和要求） ☑备件清单和标注对应位置的图纸 □电气原理图和接线图 □验证相关材料见URS15 □程序备份 □其他：无 | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备卸车职责：☑甲方 □乙方 3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方 □乙方 4.设备安装职责： ☑甲方（乙方指导） □乙方 5.分体设备现场组装职责： ☑甲方（乙方指导） □乙方 6.设备调试职责： □乙方将设备调试运行正常后交付甲方。 ☑乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。 7.是否需乙方协同甲方进行产品试生产，能够连续稳定生产（3批）合格产品。 ☑是 □否 - 8.乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。 - 9.其他要求：无。 | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | - 乙方协助甲方进行设备验证，并提供相关技术支持，需按甲方要求配合甲方设备验证等相关工作。 - 乙方需提供的验证材料: □无 □DQ、IQ、OQ、PQ文件材料一份。 ☑设备在出厂前试车报告。 ☑主要材料（-）的材质证明 □其他： - 其他要求：无 | 必须 |
| URS16 | 服务与维护 | - 设备质保期自终验收合格后算起十二个月。 - 质保期内，乙方接到甲方通知后72小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。 - 其他要求：无。 | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | ☑无 □具体要求： | 不涉及 |