附件：

| 立式沉降菌支架 | 支架高900mm（采用不锈钢管，管外径18mm厚1.5mm），托盘长200mm*宽100mm高10mm厚1.2mm，底盘圆形直径200mm厚4mm，根据现场情况测绘—304不锈钢 | 40 | 个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉降菌托盘 | 托盘长200mm*宽100mm高10mm厚1.2mm托盘打满直径5mm孔，托盘下面焊接90度不锈钢弯管，管外径10mm厚1.2mm管长200mm，管另一端焊接一块40mm*40mm不锈钢板厚1.5mm，根据现场情况测绘-304不锈钢 | 14 | 个 |
| 双层柜 | 900mm*400mm*1800mm，双层双开门带圆形暗锁，亚光白色，上层2个隔板，下层1个隔板，主材要求0.6mm厚（喷塑前实板）冷轧钢板-碳钢喷塑 | 4 | 个 |
| 不锈钢盘子 | 420×340×75（mm）厚度1mm,翻边高7mm,孔径8mm，底面18排×15孔，长侧面3排×19孔×两端，短侧面3排×16孔，边距插板开口10.5mm,插板开口长4mm；插板翻边10mm与插口配套-30408（要求：灭菌温度105-110℃，无明显形变） | 290 | 个 |